大竹县人民医院常用照明灯具、开关

需求调查表

（需供应商逐页盖章）

- 未来拟采购品目（预计采购金额约17万元）

| 序号 | 品名 | 主要技术要求 | 计价 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7W-LED 球形灯泡 | E27接口，7w； 工作电压220V,色温6500K,光通量700LM，功率因数0.8； 中国能效标识2级或以上。 | 个 |  |
| 2 | 9W-LED 球形灯泡 | E27接口，9w； 工作电压220V,色温6500K,光通量900LM，功率因数0.8； 中国能效标识2级或以上。 | 个 |  |
| 3 | 18W-LED 球形灯泡 | E27接口，18w； 工作电压220V,色温6500K,光通量1800LM，功率因数0.8； 中国能效标识2级或以上。 | 个 |  |
| 4 | 8W-LED灯管 | T8型，8W,0.6米长； 工作电压220V,色温6500K ,功率因数0.8，光通量1100LM； 内置IC恒流电源，PC罩不发黄； | 根 |  |
| 5 | 16W-LED灯管 | T8型，16W,1.2米长； 工作电压220V,色温6500K ,功率因数0.8，光通量1600LM，显色指数Ra大于85； 内置IC恒流电源，PC罩不发黄； | 根 |  |
| 6 | 30W-LED灯管 | T8型，30W,1.2米长； 工作电压220V,色温6500K ,功率因数0.8，光通量3000LM，显色指数Ra大于85； 内置IC恒流电源，PC罩不发黄； | 根 |  |
| 7 | 18W- 嵌入式 LED灯盘 | 灯具采用冷轧板+PC,PC罩不发黄；尺寸：30×30CM,功率18W； 色温6500K,功率因数0.8，光通量大于1800LM； 内置恒流驱动； | 个 |  |
| 8 | 24W- 嵌入式 LED灯盘 | 灯具采用冷轧板+PC,PC罩不发黄；尺寸：30×60CM,功率24W；色温6500K,功率因数0.8，光通量大于2400LM,内置恒流驱动。 | 个 |  |
| 9 | 32W- 嵌入式 LED灯盘 | 灯具采用冷轧板+PC,PC罩不发黄；尺寸：60×60CM,功率32W；色温6500K,功率因数0.8，光通量大于3000LM,内置恒流驱动。 | 个 |  |
| 10 | 40W- 嵌入式 LED灯盘 | 灯具采用冷轧板+PC,PC罩不发黄；尺寸：30×120CM,功率40W；功率因数0.8，色温6500K,光通量大于3600LM,内置恒流驱动。 | 个 |  |
| 11 | 40W-LED 吸顶灯 | 功率40W，灯罩PMMA高透光率材质,色温5700K ,光通量4000LM。 | 个 |  |
| 12 | 12W-LED筒灯 | 嵌入式，12W,开孔12CM,色温6500K,光源类型SMD,外置恒流驱动，灯体材质：铝合金+PC,功率因数0.8，光通量大于1070。 | 个 |  |
| 13 | 5W-LED应急筒灯 | 5W,3寸，额定工作频率50Hz,应急输出光通量60lm,应急时间90分钟,外壳防护等级IP30,LED30V，LED DC3.0V | 个 |  |
| 14 | 14W-T5- LED灯管 | 14W灯管，长度57厘米，色温6500K,PC罩优质铝材。 | 根 |  |
| 15 | 18W-T5- LED灯管 | 18W灯管，长度1200MM，色温6500K,光通量1800lm,PC罩优质铝材。 | 根 |  |
| 16 | 室外 LED灯带 | 14W、光通量1100LM，卡扣式，8MM无降压灯带，120P，可以实现一灯一剪，20米降压小于3V,IP68防水，按米数计单价。 | 米 |  |
| 17 | 室内LED 磁吸式灯盘 | 18W、光通量1900LM，直径180MM，裸板FPC,光通量1000lm,光束角120°，免安装，可直接吸附在灯具内。 | 个 |  |
| 18 | 60格栅灯盘 | 尺寸：60cm×60cm、嵌入式、不带灯管、可插3只T8灯管、材质：冷轧板+铝反射器不生锈 | 个 |  |
| 19 | 120格栅灯盘 | 尺寸：30cm×120cm、嵌入式、不带灯管、可插3只T8灯管、材质：冷轧板+铝反射器不生锈 | 个 |  |
| 20 | 摇控器LED 吸顶灯 | 功率40W，灯罩PMMA高透光率材质,色温5700K ，光通量4000LM； 5米内可以任意遥控开关灯，遥控器带坐架，自带胶粘墙壁上。 可进行3档冷暖光源转换。 | 个 |  |
| 21 | LED 应急吸顶灯 | 7W，智能感应光控，常亮应急，自带蓄电池，一次断电应急时间大于等于90分钟。 | 个 |  |
| 22 | 28W-LED 长条形吸顶灯 | 功率28W ，尺寸：90CM，色温6500K ，四排灯珠超亮，PC灯罩支架全铝，光通量4800ml。 | 个 |  |
| 23 | 12W-应急 LED灯 | 12W,直径34CM额定电压AC220V,额定工作频率50Hz,应急输出光通量60lm,应急时间90M,外壳防护等级IP30,主电功耗70W,LED30V | 个 |  |
| 24 | LED光感灯 | 功率7w，直径60MM高度122MM，色温6500K,光通量700，功率因数0.8,感应到人员经过，亮灯时间45秒。 | 个 |  |
| 25 | LED墙壁灯 | 86×86形嵌入式，功率1W ,5700K,功率因数0.8，光通量180。 | 个 |  |
| 26 | LED镜前灯 | 12W长度60CM,宽度7CM弧形，铝合金+PVC面罩，色温3000K ,光通量大于2000LM。 | 个 |  |
| 27 | LED射灯 | 吸顶射灯18W,色温5700K,光通量2700lm,Ra90,COB灯珠，长度110MM,直径60MM。 | 个 |  |
| 28 | 150W- LED 投光灯 | 150W、额定电流0.71A,功率因数0.8，角度100°，ta30°，tc85°。防水等级IP66,航空铝材 ，自带底座、角度多段可调整。 | 个 |  |
| 29 | 400W- LED 投光灯 | 400W、额定电流2.0A,功率因数0.8，角度100°，ta30°，tc85°。防水等级IP66,航空铝材，自带底座、角度可调整。 | 个 |  |
| 30 | 400W 室外大型照明灯 | 400W、耐雷击浪涌4000V,灯体耐压1500V,工作环境-40°至+60°，角度多段可调整。 | 个 |  |
| 31 | LED吸顶圆形防爆灯 | 70W、防水防尘防爆，角度100°，ta30°，tc85°。防水等级IP66,航空铝材。直径220MM,高度150MM,色温6500K。 | 个 |  |
| 32 | LED支架条形防爆灯 | 16W、防水防雷防爆，航空铝材灯体，金属烤漆灯罩，防水防尘防爆，LED灯管，色温5700K，1200MM。 | 个 |  |
| 33 | LED防水路灯 | 75W优质国标铝材，防护等级IP65，色温6000K，光通量7000lm,功率因数0.8，体积小巧，自带坐架，投射角度可调整，也可固定挂墙。 | 个 |  |
| 34 | LED固定墙壁式路灯 | 50W，6500K，臂长80厘米，下方带三角形支撑架，稳定安全，欧司朗芯片，密封级钢化玻璃面板，IP66防护，自带安装配件。 | 个 |  |
| 35 | LED立柱式路灯 | 30W，6500K热镀锌钢材质，黑色外观，圆柱形立柱，八角形灯罩，灯罩亚克力材质，高度3米，灯具直径114变75MM。 | 个 |  |
| 36 | 30W长方形手术室净化灯 | 嵌入式，30×60cm，LED30W,灯体厚度1厘米，高密封性，防蚊虫，优质铝材压铸成型，导光系数高，洁净无暗区，色温6000K 。 | 个 |  |
| 37 | 48W长方形手术室净化灯 | 嵌入式，30×120CM，LED48W,灯体厚度1厘米，高密封性，防蚊虫，优质铝材压铸成型，导光系数高，洁净无暗区，色温6000K。 | 个 |  |
| 38 | LED2*18W双头斗胆灯 | 嵌入式，开孔尺寸17.5×35cm,2×18W，色温6000K,压铸铝材，光通量5000ml。 | 个 |  |
| 39 | LED防磁筒灯 | 嵌入式，缺开孔尺寸75MM，可在核磁诊断室内使用，不受强磁性环境干扰。 9W，AC85-260V,色温5700K,无频闪无蓝光，具有三防功能防水防尘防爆，低光衰高显色。 | 个 |  |
| 40 | 天棚大灯泡 | E40螺旋接口 72W AC90-285V,RA≥80,光效120LM/W,环境-30°至+45°，欧司朗芯片。 | 个 |  |
| 41 | 悬挂式 浴霸灯泡 | E27接口 275W石英红外线灯泡防爆耐冷热，4℃冷水喷淋，5000小时使用寿命。 | 个 |  |
| 42 | 声控灯炮 | 5W单色白光6500K,PC材质，离开后25秒后自动关灯，声音感应约55分贝，2级能效或以上，使用寿命5000小时。 | 个 |  |
| 43 | 室外防雨电源 | 防水开关电源，短路过压过载保护，输入电压100-265V，输出36V,防水等级IP67，寿命10000小时。 | 个 |  |
| 44 | 86型一开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 45 | 86型二开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 46 | 86型三开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 47 | 86型四开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 48 | 86型一开双控 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 49 | 86型二开双控 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 50 | 118型1开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 51 | 118型2开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 52 | 118型3开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 53 | 118型4开关 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，开关16A,优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 54 | 118型1开双控 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 55 | 118型2开双控 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子，优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 56 | 86型5孔插座 | 10A,优质阻燃PC，五孔二三插间距设计20MM,7.5公斤力不能推开保护门，无铆接，无接触电阻，优质锡磷青铜插套厚度0.6MM，插拔次数5000次。 | 个 |  |
| 57 | 86型5孔开关插座 | 10A，优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，插拔次数5000次。翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子,优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 58 | 浴室防水 86型5孔插座 | 10A，优质阻燃PC，铜合金隐藏式，防水防尘防漏电，光面铜带阻尼安全阻燃，插拔次数5000次。 | 个 |  |
| 59 | 86型16A 空调插座 | 三孔插7.5公斤力不能推开保护门，无铆接，无接触电阻，优质锡磷青铜插套厚度0.6MM，插拔次数5000次。 | 个 |  |
| 60 | 118型9孔插座 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子,优质银合金开关触点。 | 个 |  |
| 61 | 118型15孔插座 | 优质阻燃PC，耐国标850度高温，开合次数40000次，翘板材料0.8MM紫铜，覆银0.3MM开关翘板。鞍型接线端子,优质银合金开关触点 | 个 |  |
| 62 | 86型暗装底盒 | 加厚PVC绿色环保全新料，无毒无味，拒绝用废料和塑化剂，不易老化，不易断安装柱。 | 个 |  |
| 63 | 86型明装底盒 | 加厚PVC绿色环保全新料，无毒无味，拒绝用废料和塑化剂，不易老化，不易断安装柱。 | 个 |  |
| 64 | 118型暗装底盒 | PVC绿色环保全新料，无毒无味，拒绝用废料和塑化剂，不易老化，不易断安装柱。 | 个 |  |
| 65 | 118型明装底盒 | PVC绿色环保全新料，无毒无味，拒绝用废料和塑化剂，不易老化，不易断安装柱。 | 个 |  |
| 66 | 防潮盒 | 86型插座，90°缓冲开合，阻燃材质，防水绝缘PC原料，无毒无味。 | 个 |  |
| 67 | 厕所换气扇 | 采用阻燃材质，规格30×30，功率40W,换气量180-220/H,噪音小于50dB,电机一次性熔断滚轴电机，风轮用ABS，质保期一年。 | 个 |  |
| 68 | 微电脑时控器 | 控制钨丝灯，LED灯，时控范围1分-168小时，编程次数16开16关，工作方式手自动,质保二年。 | 个 |  |
| 69 | 无灯管灯盘 | 带配套卡子，卡扣宽度24MMM,弹簧弹力与承重(需支持灯盘重量，通常3-5KG),材质不锈钢喷塑。 | 个 |  |
| 70 | 模组1 | 28W ,AC220V功率因数（PF）;大于0.9，恒流驱动，光通量LM2400，显色指数（CRI）大于85 | 个 |  |
| 71 | 模组2 | PC透光率，铝合金散热，铝基板，显指大于85，光束角120° | 个 |  |
| 72 | 模组3(灯带) | AC85-265V,功率因数PF≧0.95,恒流驱动无频闪，显指CRI≧90.光束角120-170° | 个 |  |
| 73 | 区块灯模组 | 功率因数PF≧0.9，恒流恒压驱动，光效80LM/w ,Ra≧80,光束角120-180° | 个 |  |
| 74 | 86明装一开 | AC220V,16A,PC料，高阻燃VO级，银合金触点，螺丝接线，CCC强制认证，带儿童保护门 | 个 |  |
| 75 | 86明装二开 | AC220V,16A,PC料，高阻燃VO级，银合金触点，螺丝接线，CCC强制认证，带儿童保护门 | 个 |  |
| 76 | 86明装三开 | AC220V,16A,PC料，高阻燃VO级，银合金触点，螺丝接线，CCC强制认证，带儿童保护门 | 个 |  |
| 77 | 门禁开关 | AC220V，1-3A,电阻性负载，传统按压式 | 个 |  |
| 78 | 明装15孔插座 | AC220V,10A,PC料聚碳酸酯，高阻燃VO级。抗冲击，耐变黄，锡磷青铜，耐腐蚀，弹性持久，达到5000次 | 个 |  |
| 79 | 明装22W吸顶灯 | 光效达到2400LM，Ra≧85,光束角120-180°，恒流驱动，铝基板+COB光源，高透光PC,铝合金底盘散热 | 个 |  |